设备名称：全自动特定蛋白分析仪（主要技术要求）

测试速度：单机速度≥400测试/小时

光学系统：采用激光光源与透射光学模块，支持双光路系统

检测原理：散射比浊法

测试方法：支持速率散射比浊法、定时散射比浊法

试剂位：≥50个

样品位：≥100个，支持轨道进样与圆盘进样，最大承载 ≥240个样本

反应杯：≥100个

抗原过量监测：具备二次抗原/抗体注入功能，支持光学动力监测

稀释功能：全血、血清、血浆、尿液、脑脊液等

穿刺功能：支持全血、尿液等样本直接穿刺进样

主要检测项目：HbA1c及特种蛋白检测等。

