设备配置要求

申请科室：康复科	设备名称：病人监护仪

设备数量（台／套）:2台

一、基本配置要求

（一）主机

1．≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800，≥10通道波形显示

2．屏幕标配电容屏非电阻屏

（三）主要部件

1．主机1台

2．电源线1根

3．说明书1份

4．合格证1张

5．保修卡1份

6．血氧传感器1套

7．成人血压袖套1套

8．锂电池1块

9．一体式心电电缆按扣式心电电极1套

10．外接导气管组件1套

二、主要技术参数

1．便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

2．标配锂电池，工作时间≥4.5小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥10小时

3．安全规格：ECO,TIMP,Sp02,NIBP监测参数抗电击程度为防除朗CF型

4．监护按设计使用年限≥10年

5．主机防水等级≥IPX1，支持0.75米抗跌落

6．标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿

7．采用EDG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性

8．心电波形速度支持6.28、12.6、25和50mm/a不少于4种选择

9．具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

10．提供Sp02和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自Sp02的PR 测量范围：20-300

11．血氧监测时标配支持P1血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，P1测量范围：0.06%-20%，分辨率0.01％

12．提供于动，自动，连续、序列和整点5种测量模式

13．配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmll

14．提供动态血压分析界面，包括平均血压、自天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况

15．具有三级声光报警，参数报警级别可调

16．支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能

17．支持所有监测参数报警限一健自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则

18．具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源

19．支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5000

条报警事件以及每条报警事件至少能够存储30秒相关波形和报警触发时所有测量参数值，提供说明书或检验报告证明文件、支持≥5000组无创血压测量记录，≥130小时全息波形的存储与同顾功能，≥24小时呼吸氧合图事件回顾

20．具备监护模式、待机模式，滴示模式、隐私模式和夜间模式不少于5种工作模式

21．具备动态趋势界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

22．动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息

23．支持R145接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统

24．支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求

25．主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移

26．心电、血氧、血压附件兼容同品牌其他所有在线系列监护仪

27．支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息

三、主要功能用途

实时监测心电、心率、血氧、血压、呼吸、体温生命体征，病房、门诊、急诊、转运途中连续监护患者状态异常参数自动声光报警，及时预警风险，存储、回看体征数据，辅助诊疗与病情记录